# คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบสภาพดินแบบเคลื่อนที่ (R2)

# ภาพรวมของระบบ

รถตรวจสอบความชื้นดินนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:

- โหมด Manual – ผู้ใช้สามารถควบคุมทิศทางของรถได้เองผ่านหน้าเว็บ (ไปหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา)

- โหมด Auto – รถจะเคลื่อนที่เองโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบ Ultrasonic Sensor ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าเพื่อหลบหลีก

- Servo Motor + Soil Moisture Sensor – Servo จะหมุนเพื่อกดเซนเซอร์วัดความชื้นลงดิน ณ จุดที่ต้องการ แล้วอ่านค่าความชื้น

- ESP32 Web Control – ควบคุมรถได้ผ่านหน้าเว็บอินเตอร์เฟซ (ดังภาพที่แสดง)

## ส่วนประกอบหลักของรถ

- ESP32 – เป็นบอร์ดหลัก

- Motor Driver (L293D หรือ AFMotor Shield) – ขับเคลื่อนมอเตอร์ล้อ

- Ultrasonic Sensor – ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้า

- Servo Motor – ใช้ในการหมุนและปัก Soil Moisture Sensor ลงดิน

- Soil Moisture Sensor – อ่านค่าความชื้นในดิน

- Battery Pack – แหล่งจ่ายไฟให้ระบบ

- Web Dashboard – ใช้สลับโหมดและควบคุมทิศทาง

## 🔹 วิธีการใช้งาน

### 1) การเริ่มต้นใช้งาน

- ต่อวงจรและเปิดสวิตช์จ่ายไฟให้กับรถ

- เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับ ESP32

- เปิดหน้าเว็บควบคุม (แสดงปุ่ม Manual, Auto, และปุ่มควบคุมทิศทาง)

### 2) โหมด Manual

- กดปุ่ม Manual บนหน้าเว็บ

- ใช้ปุ่ม หน้า / ถอย / ซ้าย / ขวา เพื่อบังคับรถเหมือนรถบังคับ

- เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการวัดความชื้น กดปุ่ม (หรือสั่งงาน) ให้ Servo ปัก Soil Moisture Sensor ลงดิน → อ่านค่าความชื้น

### 3) โหมด Auto

- กดปุ่ม Auto บนหน้าเว็บ

- รถจะขับเคลื่อนเองไปข้างหน้า

- หากพบสิ่งกีดขวางในระยะ ≤ 30 cm:

  - รถหยุดชั่วคราว

  - Servo หมุนไปทิศทางต่างๆ (ซ้าย-ขวา) เพื่อหาทางที่โล่ง

  - รถเลี้ยวไปทางที่ปลอดภัยที่สุด แล้ววิ่งต่ออัตโนมัติ

- ผู้ใช้สามารถสลับกลับไป Manual Mode ได้ตลอดเวลา

การทำงานของปุ่มต่าง ๆ

1) บอกสถานะของรถและคำสั่งล่าสุดที่ป้อนให้กับรถ

2) ปรับโหมด Auto / Manual

3) เดินหน้า

4) ถอยหลัง

5) เลี้ยวซ้าย

6) เลี้ยวขวา

7) สั่งให้ปักเซนเซอร์ลงดิน

1

7

2

5

6

4

3